Оглавление

1	Сокращения и обозначения	1

2	Облик ЛА	1

2.1	Крыло и хвостовое оперение	1

2.2	Управляющие поверхности	2

2.3	Аэродинамические профили	3

3	Аэродинамика	4

3.1	Модель коэффициента подъемной силы	4

3.2	Модель коэффициента силы лобового сопротивления	5

3.3	Модель коэффициента момента тангажа	7

3.4	Продольный канал. Статическая устойчивость	8

4	Силовая установка	9

Сокращения и обозначения

| α-угол атаки ЛА | Va-скорость ЛА относительно воздушного потока | δe-угол отклонения управляющих поверхностей |
| --- | --- | --- |
| Cl-коэффициент подъемной силы профиля | Sw,t-площадь крыла, хвостового оперения | CLi,Di,Mi-производная аэродинамического коэффциента по параметру i |
| CL-коэффициент подъемной силы ЛА | b-размах | λ-сужение |
| CD-коэффициент силы лобового сопротивления ЛА | с-средняя аэродинамическая хорда | сr-корневая хорда крыла |
| W-вес ЛА | iw-угол установки крыла | A-удлинение |
| Λс/2,c/4- угол стреловидности линии половины и четверти крыла | k= Cl2π |  |

Облик ЛА

Крыло и хвостовое оперение

В ходе анализа скоростного режима ЛА при выполнении полетного задания были определены воздушная скорость Va= 18 м/с и диапазон чисел Рейнольдса, соответствующий скоростному режиму и геометрическим характеристикам БВС, Re≈1÷5⋅105. Такой характер обтекания предполагает использования специализированных профилей, спроектированных для малых чисел Рейнольдса.

Первоначальную оценку коэффициент подъемной силы всего БВС CLC можно выполнить, зафиксировав вес снаряженного БВС W≈34,3 Н:

|  | CLC=2LρVa2S= 2WρVa2S | (1) |
| --- | --- | --- |

Согласно статистике [2] CLC  находится в диапазоне 0,4÷0,7. Выбирать целевой CLC следует на основе существующих профилей и геометрии крыла, обеспечивающих требуемый CLC. Завысим CLC – рискуем проиграть в общем сопротивлении БВС за счет индуцированного; занизим – рискуем получить крупное крыло, которое вносит существенный вклад в паразитное сопротивление. Для начальной оценки выберем CLC=0,45, обоснование чего будет явным в последующих частях отчета. Таким образом, оценим согласно (1) требуемую площадь крыла S; после подстановки получим S≈0,38 м2.

Сужение крыла λ зафиксируем равным 1, прямое крыло. Удлинение AR=8 согласно статистическим данным из [3]. Угол установки крыла iw был получен из оценки общего коэффициента подъемной силы БВС, который соответствует требуемому CLC при iw=1°. Геометрические характеристики крыла представлены в таблице 1.

| AR | λ | b, м | c, м | S, м2 | iw, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 1,74 | 0,22 | 0,38 | 1 |

Таблица 1 – Геометрические характеристики крыла

Выбор параметров хвостового оперения основан на методе объемных коэффициентов (2). Согласно данным из [3] и опыта команды объемные коэффициенты вертикального VVT и горизонтального VHT оперений выбраны равными 0,04 и 0,6 соответсвтенно.

|  | Vht= lTShtcS, Vvt=lTSvtbS, | (2) |
| --- | --- | --- |

где плечи горизонтального и вертикального оперения lt (расстояние от аэродинамических центров хвостового оперения и крыла) выбраны равными, так как V-образный хвост. Согласно [4] площадь V-образного хвоста St есть сумма площадей вертикальной Svt и горизонтальной Sht составляющих, а угол V-образности Γ выражается следующим образом:

|  | St≈Svt+Sht, Γ=arctanSvtSht | (3) |
| --- | --- | --- |

Таким образом, геометрические характеристики одной консоли V-образного оперения представлены в таблице 2 ниже

| ART | λT | bT, м | cT, м | ST, м2 | Γ,° | iT, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,60 | 0,29 | 0,15 | 0,085 | 28 | 0,5 |

Таблица 2 – Геометрические характеристики хвостового оперения (одной консоли)

Угол установки хвостового оперения iT был определен из требований продольной устойчивости, что будет показано в разделе продольная устойчивость.

Управляющие поверхности

Размер управляющих поверхностей и доля размаха хвостового оперения и крыла, занимаемого ими, указаны в таблице 3.

|  | Элероны/Закрылки | Руль высоты |
| --- | --- | --- |
| Доля хорды (cf/c) | 0,3 | 0,3 |
| Доля размаха (bf/b) | 0,5 | 0,9 |

Таблица 3 – Геометрические характеристики управляющих поверхностейт имас

Выбор такой геометрии обусловлен тем, что предельная эффективность управляющих поверхностей (максимальный прирост ΔCL за счет отклонения рулей) (рисунок 2) достигается при небольших углах отклонения рулей до 15°÷20°. Более того, как будет показано далее, такая конфигурация обеспечивает статическую устойчивость в продольном канале БВС.

Аэродинамические профили

Исследуя материалы [1], был выбран ряд аэродинамических профилей для крыла, спроектированных для низких чисел Рейнольдса. Проведен сравнительный анализ на основе критериев для различных этапов полета. Результат представлен ниже в таблице 4.

| Критерии |  |  | SD7032 | SD7037 | SG6041 | SG6043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой CLmax |  |  | 1,35 |  |  |  |
| CL для круиза |  |  | 0,45 |  |  |  |
| Относительная толщина |  |  | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| сваливание | Re |  | 150'000 |  |  |  |
|  | Cl(0) (ближе к CLc – лучше) |  | 0,44 | 0,37 | 0,24 | 0,51 |
|  | α0, Clα0=0 |  | -3,20° | -2,30° | -0,95° | -3,39° |
|  | Clmax |  | 1,41 | 1,30 | 1,20 | 1,60 |
|  | αs, Clαs=Clmax |  | 12,90° | 12,40° | 11,20° | 15,30° |
|  | Характер сваливания |  | Пологий | Крутой | Крутой | Крутой |
| круиз | Re |  | 300'000 |  |  |  |
|  | Cdmin |  | 0,0073 | 0,0070 | 0,0080 | 0,0093 |
|  | Чувствительность к качеству поверхности |  | - | - | + | + |
|  | Cl(Cdmin) (ближе к CLc – лучше) |  | 0,40 | 0,42 | 0,59 | 0,81 |
|  | ClCdmax |  | 90 | 85 | 85 | 117 |
|  | Cl для ClCdmax (меньше – лучше) |  | 0,98 | 0,85 | 0,69 | 1,20 |
|  | Cm для круиза (меньше Cm – лучше) |  | -0,09 | -0,08 | -0,06 | -0,17 |
| подъем | Re |  | 200'000 |  |  |  |
|  | Laminar drag bucket | Начинается с Cl | 0,20 | 0,13 | -0,12 | 0,55 |
|  |  | Кончается с Cl | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 1,20 |
|  | CLc внутри Laminar drag bucket |  | + | + | + | - |

Таблица 4 – Сравнительная характеристика профилей для крыла

Первая серия профилей SDxxxx «…успешно применяется на радиоуправляемых моделях планеров из-за их диапазона подъемной силы, начинающегося вблизи Cl равного 0,2 и доходящего до Cl равного около 1,0, где сопротивление профиля только начинает существенно возрастать. …SD7032 – высокоподъемный вариант SD7037. …поляра сдвинута на ΔCl=0,15 вверх в сравнении с SD7037. …жертва в показателе L/D допустимая  в условиях слабой ветрености» [1]

Вторая серия SGxxxx «…спроектирована для достижения как можно большего показателя L/D для 0,6≤Cl≤1,2 при 250'000≤Re≤500'000. Однако, приобретая высокий расчетный Cl, SG6040-SG6043 серия профилей имеет довольно высокий момент тангажа (-0,08<Cm,c/4<-0,14)» [1].

Были рассмотрены две конфигурации крыла с профилем SD7032 и SG6043. Первая соответствует геометрии крыла и хвостового оперения, приведенным в разделе 1.1., и обеспечивает хорошую управляемость в продольном канале и скорость сваливания Vs≈10 м/c при размахе b=1,74 м.

Тем временем конфигурация с SG6043 за счет выбора более высокого CLC позволяет существенно уменьшить площадь крыла, сохранив скорость горизонтального полета Va=18 м/с. Однако это влечет за собой существенное увеличении скорости сваливания до Vs≈12 м/с и к росту требований к возможности горизонтального оперения в продольном канале. Более того SGxxxx серия требовательная к качеству поверхности для достижения заданных характеристик, в то время как SD7032 согласно [1] показывал даже лучшие характеристики при наличии неровностей на передней кромке.

В конечном счете, команда выбрала SD7032, как компромиссный вариант, обладающий сравнительно высоким Cl, как у серии SGxxxx, но и довольно большим показателем L/D в широком диапазоне Cl, характерным для SDxxxx серии.

Для хвостового оперения был выбран симметричный профиль SD8020, спроектированный для низких чисел Рейнольдса и обладающий умеренным нелинейным характером аэродинамических коэффициентов вблизи α=0° по сравнению с серией симметричных профилей NACAxxxx.

Аэродинамика

Модель коэффициента подъемной силы

Для оценки CL всего БВС была рассмотрена модель коэффициента подъемной силы согласно источнику [2]:

|  | CLα, δe, δf,q=CL0+CLαα+CLδeδe+CLδfδf+ CLqc2Vaq | (4) |
| --- | --- | --- |

Последовательно оценим вклад крыла и хвостового оперения в каждое слагаемое в (4), кроме последнего, так как в данном отчете рассматривается лишь стационарный полет БВС, подразумевающий p=q=r=0.

Второе слагаемое состоит из вклада хвостового оперения и крыла при δe=0. Согласно [5] CLα можно оценить следующим образом, учитывая геометрию крыла:

|  | CLα= 2πAR2+ AR2k2(α)1+ tan2Λc/2+4 | (5) |
| --- | --- | --- |

Таким образом, второе слагаемое в (4) с учетом (5) имеет вид:

|  | CLααα≈CLαα=(CLαw+ShtSCLαtcos2Γ)α | (6) |
| --- | --- | --- |

Первое слагаемое в (4) вновь включает вклад крыла и хвостового оперения. Для оценки значения CL0 воспользуемся методом, описанным в [2], предполагающий отсутствие изменения в угле атаки α0, при котором Clα0=CL0α0=0.

|  | Cl0=-α0Cl α, α0= -Cl0Clα | (7) |
| --- | --- | --- |

|  | CL0=α0CLa= Cl0ClαCLa | (8) |
| --- | --- | --- |

С учетом полученного выражения (8) получим первое слагаемое из (4), которое имеет вид:

|  | CL0=СL0w+ ShtSCL0tcosΓ | (9) |
| --- | --- | --- |

Наконец оценим вклад третьего слагаемого в (4). Для его определения был использован метод, представленный в [5], предполагающий оценку влияния отклонения управляющих поверхностей на Cl для крыла бесконечного размаха фиксированного профиля (10), а затем учет геометрических характеристик крыла для вычисления приращения коэффициента подъемной силы ΔCL за счет отклонения рулевых поверхностей (11).

|  | ΔCl=δClδClδтеорClδтеорK' | (10) |
| --- | --- | --- |

|  | ΔCL=ΔClCLαClαmKb= δClδClδтеорClδтеорK'CLαClαmKb, | (11) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 1 – Приращение коэффициента подъемной силы БВС за счет отклонения управляющих поверхностей крыла и хвостового оперения

где K' и Kb – экспериментальные поправочные коэффициенты для эффективности подъемной силы за счет отклонения управляющих поверхностей и доли площади крыла, занимаемой управляющими поверхностями, соответственно. На рисунке 1 изображен вклад хвостового оперения и крыла в CL при отклонении управляющих поверхностей согласно выражению (11). Приведем также численное значение третьего и четвертого слагаемых в выражении (4) за счет отклонения управляющих поверхностей хвостового оперения и закрылков в области углов отклонения (-15°÷15°), где зависимость линейна (рисунок 1)

|  | CLδeδe=0,17δe, CLδfδf=1,74δf | (12) |
| --- | --- | --- |

Приведем окончательный вид зависимость коэффициента подъемной силы всего БВС в случае стационарного полета. Подставляя выражения (6), (9), (12) в (4) с учетом геометрических характеристик крыла и хвостового оперения из таблиц 1 и 2, получим:

|  | CLα, δe,δf=0,45+5,12α+0,17δe+ 1,74δf | (13) |
| --- | --- | --- |

Модель коэффициента силы лобового сопротивления

Необходимость в оценке силы сопротивления, действующей на ЛА, обусловлена ее необходимостью для определения подходящей силовой установки и дальнейшего выбора системы питания и оценки продолжительности полета. Согласно [2] модель коэффициента лобового сопротивления ЛА имеет вид:

|  | CDα, δe, q=CD0+CDαα+CDδeδe+CDqc2Vaq | (14) |
| --- | --- | --- |

Выражение выше – разложение в ряд CDα, δe, q в окрестности точки с конкретными  значениями α, δe, δf, q в линейном приближении, однако зависимость CDα, δe, δf, q нелинейная (достаточно обратиться к результатам испытаний в аэродинамических трубах моделей самолетов, где зависимость CD(CL) имеет квадратичный вид).

Для более точной оценки лобового сопротивления в зависимости от угла атаки и геометрических характеристик БВС используем дополненную квадратичную модель коэффициента лобового сопротивления:

|  | CD=CDmin+CDi=CDmin+CLα, δe,δf,q-CLminD2πeAR | (15) |
| --- | --- | --- |

Коэффициент силы лобового сопротивления за счет сил трения CDmin согласно [2] можно оценить, как сумму коэффициентов сил трения элементов конструкции ЛА.

|  | CDmin=CDadd+ 1SiCfi⋅FFi⋅Sweti⋅IFikкэнс | (16) |
| --- | --- | --- |

где Cf – коэффициент сил трения, FF – множитель, учитывающий форму обтекаемого тела, IF – множитель, учитывающий взаимное расположение и влияние элементов конструкции друг на друга, Swet – полная площадь поверхности элемента, подверженная обтеканию воздушным потоком, CDadd – дополнительный коэффициент сопротивления за счет элементов конструкции, не являющихся крылом или фюзеляжем, например, подвесных конструкций на крыле, kкэнс – множитель кумулятивного эффекта нежелательного сопротивления, учитывающий неидеальность конструкции и отличие расчетных форм от действительных.

Согласно выражению (16) был проведен подсчет вклада фюзеляжа, крыла и хвостового оперения в CDmin. Для оценки Cf каждой компоненты была использована модель турбулентно-ламинарного обтекания тела [2], имеющая следующий вид:

|  | x0l=36,9xtrl0,6251Re0,375 | (17) |
| --- | --- | --- |

|  | Cf= 0,074Re0,21-xtr-x0l0,8, | (18) |
| --- | --- | --- |

где x0 – приведенная точка перехода от ламинарного к турбулентному обтеканию тела, xtr – точка перехода от ламинарного к турбулентному режиму обтеканию тела. И x0 и xtr отсчитываются от передних кромок обтекаемых потоком тел. l – характерная длина обтекаемого тела (хорда крыла, длина фюзеляжа). Для профиля крыла и хвостового оперения значения xtr были взяты из результатов их анализа в программе XFOIL при Re=50÷350⋅103. Для фюзеляжа было принято для всех углов атаки и режимов обтекания xtrl=0.05. Параметр kкэнс согласно [2] имеет значение 1,25.

Коэффициент эффективности Освальда e из (15) оценен согласно выражению из [2]:

|  | e= 1π⋅A⋅r⋅CDmin+1((1+0.03t-2t2)u), | (19) |
| --- | --- | --- |

где u=0.98, r=0.38- Λ03000+ Λ0215000

Рисунок 2 – Покомпонентный вклад в CD элементов конструкции и индуцированное сопротивление в горизонтальном полете и при взлете

Таким образом, учитывая модель коэффициента лобового сопротивления (15) и подставляя туда (13), (16) и (19), получим покомпонентное распределение коэффициента силы лобового сопротивления для круиза и взлета, представленного на рисунке 2.

Рисунок 3 – Зависимость сопротивления трения и индуцированного от воздушной скорости в горизонтальном полете

Так же приведем зависимость индуцированного и сопротивления трения от воздушной скорости (рисунок 3). По нему определим оптимальную скорость горизонтального полета с наименьшей силой лобового сопротивления.

Видим, что оптимальная скорость полета, обеспечивающая наибольшее время полета равна 17 м/с. Однако для преодоления маршрута длиной 20 км за оценочное время 20 минут была выбрана скорость горизонтального полета 18 м/c

Приведем окончательный вид зависимости (15) для горизонтального полета Va=18 м/с

|  | CDα,δe,δf=0,02+0,45+5,12α+0,17δe+ 1,74δf26,48π | (20) |
| --- | --- | --- |

Модель коэффициента момента тангажа

Рассмотрим модель момента тангажа следующего вида:

|  | CM(α, δe)=CM0+CMαα+CMδeδe | (21) |
| --- | --- | --- |

Вновь последовательно оценим вклад СУ, крыла и хвостового оперения в три слагаемых выше. Первое слагаемое есть сумма вида: CM0=CM0w+CM0T+CM0P. Согласно [3] имеем:

|  | CM0w= Cm0wARcos2Λc/4AR+2cosΛc/4 + CL0wlcgwc | (22) |
| --- | --- | --- |

|  | CM0t=Cm0tARtcos2Λc/4ARt+2cosΛc/4ctc+CL0tlcgtccosΓShtS | (23) |
| --- | --- | --- |

Вклад винта с учетом расположения линии тяги выше центра масс имеет вид:

|  | CM0p= -2zmTρVa2Sc, | (24) |
| --- | --- | --- |

где zm – расстояние от центра тяжести БВС до линии действия силы тяги мотора.

Второе слагаемого в (23) – вновь сумма вкладов крыла, хвостового оперения и винта CMα= CMαw+CMαt+CMαp. C учетом отклонения крылом набегающего потока и ослаблением его ∂ϵ∂α=0,1,  η=0,9 запишем:

|  | CMαw+CMαt=CLαwlcgwc-η ShtSCL0tlcgtc1- ∂ϵ∂α | (25) |
| --- | --- | --- |

Природа возникновения третьего слагаемого CMαp – момент нормальной силы воздушного винта. Если экспериментальные данные о тяге и механическом моменте, создаваемые винтами при осевом обдуве существуют [5], то для неосевого обдува крупных экспериментальных работ по типу [5] не проводились. Поэтому для оценки нормальной силы винта был использован метод, описанный в [6, стр. 518], учитывающий форму лопастей воздушного винта. Из-за громоздкости формул приведем лишь конечное выражение для круиза Va=18 м/с:

|  | CMαp=2PNαxmρVa2Sc, | (26) |
| --- | --- | --- |

где PNα – производная нормальной силы винта (11×8) по углу атаки, xm – расстояние от центра тяжести БВС до плоскости, содержащей диск винта.

Наконец оценим третье слагаемое в (23):

|  | CMδe= -ηCLδeShtSlcgtc | (27) |
| --- | --- | --- |

Приведем все численные значения слагаемых в модели (21) для номинальной центровки xcg=0,2 (таблица 5) и окончательный вид зависимости модели коэффициента момента тангажа (28).

| CM0w | CM0t | CM0p | CMαw, рад-1 | CMαt, рад-1 | CMαp, рад-1 | CMδe, рад-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,095 | 0,108 | -0,009 | -0,240 | -1,212 | 0,023 | -0,792 |

Таблица 5 – Покомпонентный вклад элементов конструкции БВС в CM

|  | CM(α, δe)= 0,004-1,429α-0,792δe | (28) |
| --- | --- | --- |

Продольный канал. Статическая устойчивость

Для оценки положения аэродинамического фокуса БВС с фиксированным рулем высоты xn воспользуемся формулой:

|  | xn= xac+ηhtVhtCLαtCLαw1-∂ϵ∂α | (29) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 4 – Балансировочные кривые БВС при предельных центровках

В качестве предельной задней центровки примем положение центра тяжести на расстоянии 15% от аэродинамического фокуса БВС xn. В качестве предельной передней центровки – максимальный коэффициент подъемной силы БВС CLmax, достигаемый при соответствующей центровке и максимальном отклонении руля высоты, обеспечивающий взлет с рук.

Для графического анализа устойчивости БВС в продольном канале были построены балансировочные кривые CM(CL, δe, xcg), представленные на рисунке 4. Выбор предельно передней центровки основан на анализе модели динамики БВС в продольном канале в MATLAB.Simulink

Центровочная ведомсть

Силовая установка

Подход к выбору формы и размера воздушного винта основан на экспериментальных данных, полученных при испытании воздушных винтов в аэродинамической трубе [5]. Команда выбирала винты, которые бы давали необходимую тягу для выбранной скорости горизонтального полета с диапазоном частот вращения, который включен в набор угловых скоростей вращения в экспериментальных данных (3000÷6000 RPM) [5], чтобы быть уверенными в полученных командой оценках. Согласно [5], разработанной для оценки тяги и механического момента винта, их выражения имеют следующий вид:

|  | T= ρD44π2Ω2CT | (30) |
| --- | --- | --- |
|  | Qp= ρD54π2Ω2CQ | (31) |

Безразмерные коэффициенты тяги и момента винта могут быть разложены в ряд по степеням поступи винта J= 2πVaΩD (32). Согласно рисунку 3 требуемая тяга для поддержания горизонтального полета T=(2,0÷3,5) Н. В ходе анализа различных воздушных винтов, удовлетворяющих требованиям потребной тяги, был выбран винт AeroNaut 11x8.

|  | CT=CT0+CT1J+CT2J2, CQ=CQ0+CQ1J+CQ2J2 | (32) |
| --- | --- | --- |

Рисунок 5 - Выбор параметров мотора X2814 и винта AeroNaut 11x8 при горизонтальном полете Va=18 м/с. а) – пересечение кривых моментов винта и мотора. б) – кривые эффективности мотора и винта. в) – кривые тяги винта. Вертикальная пунктирная линия указывает рабочую частоту вращения.

В ходе анализа ряда моторов был выбран Sunnysky X2814 900 kv, так как он оптимален по потребляемой мощности для всех рассматриваемых воздушных винтов. Согласно [5] из равенства механических моментов винта и мотора была найдена точка пересечения кривых моментов винта и мотора (рисунок 8а), соответствующая угловой скорости вращения 5800 мин-1.

|  | Qm=KQVin-KVΩR-i0 | (33) |
| --- | --- | --- |

Также были построены кривые КПД мотора и винта на рисунке 5б, чтобы убедиться в оптимальном режиме работы ВМГ в выбранном диапазоне угловых частот вращения. Как видно на рисунке 8б, и мотор, и винт на частоте 5800 мин-1 имеет КПД близкий к максимальному для выбранной скорости воздушного полета Va=18 м/с, ηp= 0,78,  ηm=0,84

На рисунке 5в представлены кривые тяги винта в зависимости от частоты вращения для двух разных скоростей воздушного потока. При выбранной скорости 18 м/с винт создает достаточную тягу T=(2,0÷3,5) H для поддержания установившегося горизонтального полета.

Согласно выражению (33) и рисунку 5а можем оценить мощность, потребляемую CУ, с учетом эффективности регулятора оборотов ηESC≈0,85:

|  | Pm=(QmKV+i0)ηESCVin | (34) |
| --- | --- | --- |

В таблице 6 укажем основные параметры СУ и согласно (34) определим потребляемую мощность СУ в горизонтальном полете.

| i0, A | R, мОм | KV, мин-1В | Pm, Вт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 34 | 900 | 120 |

Таблица 6 – Электрические характеристики мотора X2814

Бортовое оборудование

Система питания

- Lyon, C.A., Broeren, A.P., Giguère, P., Gopalarathnam, A., and Selig, M.S., Summary of Low-Speed Airfoil Data, Vol. 3, SoarTech Publications, Virginia Beach, VA, 1998, 418 pages.

- Gudmundsson S. General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures / Butterworth-Heinemann, 2021.

- Raymer D. P. Aircraft design: A Conceptual Approach / AIAA Inc., 2018.

- NACA report No.823: "Experimental Verification of a Simplified Vee-Tail Theory and Analysis of Available Data on Complete Models with Vee-Tails" by Paul E. Purser and John P. Campbell, reprinted in an early SOARTECH

- J.B. Brandt, R.W. Deters, G.K. Ananda, O.D. Dantsker, and M.S. Selig, UIUC Propeller Database, Vols 1-4, University of Illinois at Urbana-Champaign, Department of Aerospace Engineering, офиц. сайт. — URL: https://m-selig.ae.illinois.edu/props/propDB.html

- McCormick, B.W., Aerodynamics, Aeronautics, and Flight Mechanics, Wiley, 1995.