Облик ЛА

Крыло и хвостовое оперений

В ходе анализа скоростного режима ЛА при выполнении полетного задания были определены воздушная скорость Va= 18 м/с и диапазон чисел Рейнольдса, соответствующий скоростному режиму и геометрическим характеристикам БВС, Re≈1÷5⋅105. Такой характер обтекания предполагает использования специализированных профилей, спроектированных для малых чисел Рейнольдса.

Первоначальную оценку коэффициент подъемной силы всего БВС CLC можно выполнить, зафиксировав вес снаряженного БВС W≈34,3 Н:

|  | CLC=2LρVa2S= 2WρVa2S | (1) |
| --- | --- | --- |

Согласно статистике [2] CLC  находится в диапазоне 0,4÷0,7. Выбирать целевой CLC следует на основе существующих профилей и геометрии крыла, обеспечивающих требуемый CLC. Завысим CLC – рискуем проиграть в общем сопротивлении БВС за счет индуцированного; занизим – рискуем получить крупное крыло, которое вносит существенный вклад в паразитное сопротивление. Для начальной оценки выберем CLC=0,45, обоснование чего будет явным в последующих частях отчета. Таким образом, оценим согласно (1) требуемую площадь крыла S; после подстановки получим S≈0,38 м2.

Сужение крыла λ зафиксируем равным 1, прямое крыло. Удлинение AR=8 согласно статистическим данным из [3]. Угол установки крыла iw был получен из оценки общего коэффициента подъемной силы БВС, который соответствует требуемому CLC при iw=1°. Геометрические характеристики крыла представлены в таблице 1.

| AR | λ | b, м | c, м | S, м2 | iw, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1 | 1,74 | 0,22 | 0,38 | 1 |

Таблица 1 – Геометрические характеристики крыла

Выбор параметров хвостового оперения основан на методе объемных коэффициентов (2). Согласно данным из [3] и опыта команды объемные коэффициенты вертикального VVT и горизонтального VHT оперений выбраны равными 0,04 и 0,6 соответсвтенно.

|  | VHT= LTSHTcS, VVT=LTSVTbS, | (2) |
| --- | --- | --- |

где плечи горизонтального и вертикального оперения LT (расстояние от аэродинамических центров хвостового оперения и крыла) выбраны равными, так как V-образный хвост. Согласно [4] площадь V-образного хвоста ST есть сумма площадей вертикальной SVT и горизонтальной SHT составляющих, а угол V-образности Γ выражается следующим образом:

|  | ST≈SVT+SHT, Γ=arctanSVTSHT | (3) |
| --- | --- | --- |

Таким образом, геометрические характеристики одной консоли V-образного оперения представлены в таблице 2 ниже

| ART | λT | bT, м | cT, м | ST, м2 | Γ,° | iT, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,60 | 0,29 | 0,15 | 0,085 | 28 | 0,5 |

Таблица 2 – Геометрические характеристики хвостового оперения (одной консоли)

Угол установки хвостового оперения iT был определен из требований продольной устойчивости, что будет показано в разделе продольная устойчивость.

Управляющие поверхности

Размер управляющих поверхностей и доля размаха хвостового оперения и крыла, занимаемого ими, указаны в таблице 3.

|  | Элероны/Закрылки | Руль высоты |
| --- | --- | --- |
| Доля хорды (cf/c) | 0,3 | 0,3 |
| Доля размаха (bf/b) | 0,5 | 0,9 |

Таблица 3 – Геометрические характеристики управляющих поверхностейт имас

Выбор такой геометрии обусловлен тем, что предельная эффективность управляющих поверхностей (максимальный прирост ΔCL за счет отклонения рулей) (рисунок 2) достигается при небольших углах отклонения рулей до 15°÷20°. Более того, как будет показано далее, такая конфигурация обеспечивает статическую устойчивость в продольном канале БВС.

Аэродинамические профили

Исследуя материалы [1], был выбран ряд аэродинамических профилей для крыла, спроектированных для   Проведен сравнительный анализ на основе критериев для различных этапов полета. Результат представлен ниже в таблице 1

| Критерии |  |  | SD7032 | SD7037 | SG6041 | SG6043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой CLmax |  |  | 1,35 |  |  |  |
| CL для круиза |  |  | 0,48 |  |  |  |
| Относительная толщина |  |  | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
| сваливание | Re |  | 150'000 |  |  |  |
|  | Cl(0) (ближе к CLc – лучше) |  | 0,44 | 0,37 | 0,24 | 0,51 |
|  | αZL, ClαZL=0 |  | -3,20° | -2,30° | -0,95° | -3,39° |
|  | Clmax |  | 1,41 | 1,30 | 1,20 | 1,60 |
|  | αs, Clαs=Clmax |  | 12,90° | 12,40° | 11,20° | 15,30° |
|  | Характер сваливания |  | Пологий | Крутой | Крутой | Крутой |
| круиз | Re |  | 300'000 |  |  |  |
|  | Cdmin |  | 0,0073 | 0,0070 | 0,0080 | 0,0093 |
|  | Чувствительность к качеству поверхности |  | - | - | + | + |
|  | Cl(Cdmin) (ближе к CLc – лучше) |  | 0,40 | 0,42 | 0,59 | 0,81 |
|  | ClCdmax |  | 90 | 85 | 85 | 117 |
|  | Cl для ClCdmax (меньше – лучше) |  | 0,98 | 0,85 | 0,69 | 1,20 |
|  | Cm для круиза (меньше Cm – лучше) |  | -0,09 | -0,08 | -0,06 | -0,17 |
| подъем | Re |  | 200'000 |  |  |  |
|  | Laminar drag bucket | Начинается с Cl | 0,20 | 0,13 | -0,12 | 0,55 |
|  |  | Кончается с Cl | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 1,20 |
|  | CLc внутри |  | + | + | + | - |

Таблица 4 – Сравнительная характеристика профилей для крыла

- Lyon, C.A., Broeren, A.P., Giguère, P., Gopalarathnam, A., and Selig, M.S., Summary of Low-Speed Airfoil Data, Vol. 3, SoarTech Publications, Virginia Beach, VA, 1998, 418 pages.

- Gudmundsson S. General Aviation Aircraft Design: Applied Methods and Procedures / Butterworth-Heinemann, 2021.

- Raymer D. P. Aircraft design: A Conceptual Approach / AIAA Inc., 2018.

- NACA report No.823: "Experimental Verification of a Simplified Vee-Tail Theory and Analysis of Available Data on Complete Models with Vee-Tails" by Paul E. Purser and John P. Campbell, reprinted in an early SOARTECH